ADENDA Nº1 AL PROYECTO DE:

“LEGALIZACIÓN DEL EMISARIO SUBMARINO PLAYA D´EN BOSSA (IBIZA)”.

REFERENCIA: C-3939- BALEARES

### MAYO 2004

EMPRESA ADJUDICATARIA:		      CONSULTORA:

ÁLVAREZ INGENIEROS

CONSULTORES, S.L.

#### ÍNDICE

  - INTRODUCCIÓN:

  - ESTUDIO BÁSICO DE LA DINÁMICA LITORAL:

ANEXO 1:	CÁLCULOS DEL MÓDULO ODIN PERTENECIENTE AL MODELADO DE SIMULACIÓN COSTERA (SMC).

ANEXO 2:	CLIMA MARÍTIMO. OLEAJE MEDIO Y EXTREMAL

ANEXO 3:	PLANO PERFIL LONGITUDINAL EMISARIO

  - ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:

  - INTRODUCCIÓN:

Según informe recibido por la Dirección General de Costas, para subsanar deficiencias encontradas en el Proyecto de “Legalización del Emisario submarino de playa d´en Bossa (Ibiza)” Nº Expediente C-3939-BALEARES procedemos a redactar la siguiente adenda cuya finalidad es subsanar o complementar dichas deficiencias.

En concreto, los apartados a desarrollar son:

- Estudio Básico de la Dinámica litoral

- Actualización del Presupuesto de Ejecución Material

  - ESTUDIO BÁSICO DE LA DINÁMICA LITORAL:

De acuerdo con el artículo 90.3 del Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas, “cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona marítimo-terrestre, deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas” . Siguiendo el artículo 92 del citado reglamento, se acompañará como anejo a la memoria este estudio básico y comprenderá los siguientes aspectos que pasamos a desarrollar:

- Estudio de la “capacidad” de transporte litoral

Para el cálculo se empleará el módulo ODIN perteneciente al paquete informático SMC, (realizado mediante convenio entre la Universidad de Cantabria y el Ministerio de Medio Ambiente).

ODIN es un programa dentro del módulo de “Preproceso” del SMC de caracterización del oleaje y dinámicas; es una extensa base de datos visuales (recogidos por barcos) facilitando los siguientes datos:

- Rosa de oleaje en aguas profundas

- Régimen del oleaje escalar y direccional en aguas profundas

- Régimen del período escalar y direccional en aguas profundas

- Rosa de oleaje en punto de estudio (batimétrica 5)

- Régimen del oleaje escalar y direccional en el punto de estudio (batim. 5)

- Régimen del período escalar y direccional en el punto de estudio (bat. 5)

- Transporte longitudinal anual bruto y neto

- Estado morfodinámico mensual y anual

Como datos de entrada requiere indicarle la zona de estudio; se han introducido los siguientes datos:

- Rumbo de la playa a la salida del emisario: N0ºE

- Ajuste geográfico: Punta Salinas (Mallorca) y Punta Rotja (Formentera)

- Tamaño de la celda (para el cálculo de los oleajes): 100km

- Longitud: 1º21´29´´

- Latitud: 38º51´43´´

- Prof. Objetivo: 5

- D50: 0.2mm

- Pendiente media: 0.0317

- Fórmula de correlación de alturas visuales a altura significante: GIOC (Arco Mediterráneo)	HS=0.6+0.6∗HV1

- Fórmula de correlación de períodos visuales a períodos pico: Fórmula de GUEDES-SOARES	TI=1.3+1.17∗TV

Este programa, además de proporcionar los oleajes a una determinada profundidad, proporciona también la “capacidad” de transporte potencial (o bruto) y la “capacidad” de transporte neto anual medio y mensual, empleando la formulación de la CERC y KAMPHUIS:

KAMPHUIS⇒Q=K2∗Hs2∗Tp1.5∗tanβ0.75∗D50−0.25∗Sinabs2∗αb0.6

CERC⇒Q=K1∗18∗ρ∗g∗Hb2∗Cg*sinαb*cosαb

Estas formulaciones emplean como datos de entrada oleaje y ángulo de incidencia en rompientes, obtenidos a partir de la propagación de los oleajes en aguas profundas teniendo en cuenta batimetría recta y paralela, hipótesis asumista a los efectos ingenieriles en nuestro caso; (se cumple por tanto la ley de Snell) y se asumen los siguientes fenómenos:

- Refracción

- Asomeramiento o shoaling

- Rotura (br=0.8)

Como se observa de los resultados obtenidos, el transporte neto anual medio es de 13.722 m3/año/ml y 17.693 m3/año/ml, según la formulación de la CERC y KAMPHUIS respectivamente; esta diferencia es debida a las simplificaciones consideradas; hay que tener en cuenta que la CERC NO considera ni el tamaño del árido ni la pendiente de la playa, además de tener los exponentes diferente valor.

El valor negativo del transporte nos indica que se produce en la dirección opuesta a la flecha, i.e., desde el Norte hacia el Sur.

Teniendo en cuenta estos valores podemos obtener un caudal de transporte sólido longitudinal por metro lineal de costa de 0.00044 m3/s ó 0.000561 m3/s respectivamente. Este valor hay que tomarlo como una estimación cualitativa más que cuantitativa; hacia el norte, la playa va tomando valores de ángulo variables entre 0 y 15º, por lo que el “transporte longitudinal” sería mayor que el obtenido en el punto de inicio del emisario. Ello explica la ausencia de árido al sur del puerto y acreción en la punta de Sa Manta.

Hay que tener presente que en esta zona no existe aporte sedimentario y considerando la escasa variación de la línea de costa a lo largo del tiempo, se deduce que la playa está en equilibrio y por tanto la metodología utilizada y las formulaciones pertinentes para evaluar el transporte longitudinal, no tiene en cuenta el “efecto de los cabos” a la hora de refracción y difracción.

En el anexo 1 se adjuntan los listados de resultados obtenidos.

- Balance “sedimentario” y evolución de la línea de costa, tanto anterior como previsible

La playa d´en Bossa está encajada históricamente al sur por la punta de sa Mata y al Norte por el puerto, como se aprecia en las siguientes fotos:

FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente.

Debido a este “encajamiento”, la línea de costa puede bascular eventualmente hacia el norte o sur, según se desarrollen los oleajes a lo largo del año, no produciéndose un aumento o retroceso significativo respecto al valor medio anual de línea de costa.

Por tanto, la evolución futura de la línea de costa será la que se está produciendo actualmente, basculando según los temporales provenientes en uno u otro sentido.

- Clima marítimo, incluyendo estadísticas de oleaje y temporales direccionales y escalares

- Régimen “medio” de temporales

- Se adjunta información de Puertos del Estado en el Anexo 2 con régimen de oleaje medio donde existen boyas con registros escalares (Mallorca y Menorca).

- Se adjunta de Ibiza en la zona del emisario, pero en aguas más profundas un punto de control Wanna de donde se obtienen gráficas y valores mediante ajuste entre datos visuales (de barcos en ruta) y de boyas  (Wave Rider Buoy) con registros “escalares”. Cruzando  ambas informaciones, se obtienen ajustes “direccionales”.

- Además se adjunta información de los dos últimos temporales (otoño 2001 y Primavera 2002) con registro de gran envergadura. El  de otoño 2001 con HS  7.00 m. es el registro más elevado de toda la costa Mediterránea Española, coincidiendo con la percepción histórica de ser el temporal de más virulencia que se recuerde.

- El régimen “medio” será el utilizado para evaluar la dinámica litoral, esta comprobación ha sido corroborada o validada por el estudio de la zonificación del transporte al ser en este caso más útil.

- Régimen “extremal” de temporales

De la tabla que se adjunta se aprecia, que la máxima altura de ola significante para una banda de confianza de 90% y un período de retorno de 100 años, se produce para temporales provenientes del Este (K  es el coeficiente de direccionalidad).

Hsig (PR(100 años) ESTE) = 6.80 x K  =  6.80 x 0.90 = 6.12 m.

Con esta altura de oleaje extremal, estadística, se evaluarán los esfuerzos hidrodinámicos (en el tramo de tubería sin cubrir) y también se calculará el peso del lastre adoptado, para ser estable cuando la tubería apoya sobre el fondo (prof. > 8.5 m.), o sobre el tramo excavado y cubierto, si dicha cubrición desapareciese eventualmente a consecuencia del oleaje, introduciendo un cambio en el perfil del fondo (comprobaciones ya efectuadas satisfactoriamente en los anejos del proyecto).

- Batimetría hasta zonas del fondo que no resulten modificadas, y forma de equilibrio, en planta y perfil, del tramo de costa afectado.

Debido a que se trata de una playa de 3 Km., abierta y rectilínea, encajada entre dos salientes rocosos, donde el arranque desde línea de costa se realiza en  fondo arenoso desde la orilla, y siendo obvio, como se verá posteriormente en la “zonificación del transporte”, que la “potencial deriva litoral” se realizaría entre las profundidades, (se trata de fondo arenoso) di y d1 , podemos afirmar por tanto que el transporte litoral sedimentario será importante entre línea de costa y d1 es decir entre profundidad cero y –4.33 m., y  mucho más moderado (débil) entre d1= -4.33 m.  y di = -8.5 m., siendo esta última profundidad la que delimita la zona donde la potencial ubicación de la  conducción del vertido submarino podría alterar la “derivada” litoral; como la conducción ya ejecutada está  excavada en zanja y recubierta de arena hasta –8.5, y en algunos de sus tramos más someros lastrada con hormigón, a partir de este calado, la conducción deja de estar enterrada, aflora a la superficie del fondo, apoyando  sobre aquel.

En conclusión, “la dinámica litoral No está afectada” de forma alguna  por la construcción del emisario.

- Movimiento del perfil de playa. (Justificación de la obtención de las profundidades anteriormente citadas)

a) Introducción.

El “perfil de equilibrio” constituye una herramienta eficaz para predecir el comportamiento de una playa. Sin embargo el concepto de perfil de equilibrio por si mismo está limitado en su aplicación, de acuerdo a las hipótesis básicas en que se sustenta, ya que unos autores hablan de procesos disipativos en zona de rotura, otros del tamaño del grano variable, otros de disipación exponencial, etc.

Se define perfil de playa como la variación de la profundidad del agua, h, respecto a la distancia desde la línea de costa, x, en dirección normal a la misma. h=f(x).

La primera hipótesis que admitimos es la configuración separada de la forma de la  playa tanto en planta como en  perfil, en base a que el transporte sedimentario (arena), y por consiguiente, los cambios morfológicos de la playa, pueden descomponerse en dos modos o direcciones ortogonales. Si no adoptásemos este criterio estaríamos ante un problema de gran complejidad, (corrientes de retorno, morfología en arcadas) donde el movimiento sería en 3D con un estudio complejo y de dudosa fiabilidad, por tanto la hipótesis asumida es aceptable y usual en ingeniería.

La propia definición de “perfil de equilibrio” varía según diferentes autores, como Schwartz, Dean o Larson,  y no es coincidente. En estricta teoría, este perfil sería obtenible solamente en condiciones de laboratorio. Por su naturaleza el oleaje no es constante, por tanto un perfil de equilibrio estricto es inexistente. Así puede existir un perfil de equilibrio de verano, de invierno o de un temporal. No obstante dado que las variaciones del oleaje están acotadas, también lo estará su perfil, pudiendo admitir la existencia de una situación modal en función de las variaciones de Clima Marítimo.

Si bajo unas condiciones dadas, se establece un perfil de equilibrio, la caracterización del mismo según Dean (1991) tendría las características siguientes:

a) Usualmente son cóncavos hacia arriba.

b) A menor tamaño de arena, se origina un perfil con pendiente más suave.

c) El frente de playa es lineal.

d) Olas peraltadas (H/L), dan lugar a pendientes suaves y con tendencia a   formación de “barras”.

b) Estado actual de la investigación y práctica usual.

La relación  h=A⋅X23  encuentra a nivel preliminar gran aceptación, por su simplicidad y ajuste a la realidad. Se trata de una formulación empírica, al igual que su parámetro A, un valor muy utilizado para éste, sería:

A=1.05·w23; Kriebel (1991)

Para arenas con densidad f2.65 T/m3, el valor de  (“velocidad de sedimentación”) es igual a:

w=273·D501.10		(0,10mm<D50<1mm)

Dºmts				(del Shore Protection Manual)

c) Movimiento de la playa

Se adjunta un esquema.

El perfil de equilibrio admite una “profundidad de cierre”, es decir, aquella que una vez sobrepasada, no existe transporte dominante. Así distingue:

*   Zona exterior: No existen cambios de perfil (h>di)

* Zona de asomeramiento: existen pequeños cambios de perfil, debidos      fundamentalmente a transporte transversal (d1<h<di).

*   Zona litoral: Se producen GRANDES cambios tanto por transporte transversal como longitudinal (h<d1).

Según Hallermeier, para zona litoral con arenas de cuarzo y agua salada:

d1=2.28·Hs0.137−68.50Hs20.137gTs2	1

d1= profundidad de agua.

Hs0.137	= ola significante local cuya altura tenga una probabilidad de excedencia del 0.137% del tiempo, es decir, 12hrs/año.

Se observa que la ecuación 1 es INDEPENDIENTE del tamaño del grano, lo que en principio no deja de sorprender.

Mas tarde Birkemeier (1985) mediante datos de campo recogidos por la CERC (USA), sugiere la relación:

d1=1.75·Hs0.137−57.90Hs20.137gTs2	2

Según que usemos el espectro JONSWAP o PIERSON-MOSKOVITZ, las ecuaciones 1 ó 2dan respectivamente d1=1.975·Hs0.137

Para “uso ingenieril”, tomaremos el promedio de ambas, es decir:

d1»1.73·Hs0.137	(la altura de ola es referente a las condiciones locales cerca  de costa)

di2·d1

En nuestro caso, en Ibiza, Hs0.137, corresponde precisamente con el periodo de retorno anual para el año climático medio, luego:

Hs0.137=2.50mts.

d1=4.33mts.

Con lo que queda establecida la ZONIFICACIÓN para el año climático medio, lo que traducido a una explicación simplista, quiere decir, que la mayor parte de los movimientos sedimentarios se produce entre la  línea de costa y la profundidad de cierre 8,66 m., aunque los más intensos se producen entre la  costa y la profundidad –4.33 m.

El espesor de la regresión del perfil de playa entre d1y di puede ser ajustado mediante disminución lineal con la distancia (ver esquema).

- Naturaleza geológica del fondo

En el plano adjunto (incluido en el Proyecto) se observa la presencia de arena, roca-alguero, y alguero. Esta naturaleza geológica condicionará la flora submarina, de tal forma que a partir de los 300m de la línea de costa, se observa la presencia de posidonia oceánica.

- Condiciones de la biosfera submarina

Los aspectos bionómicos se pueden diferenciar en los registros de SBL (sónar de barrido lateral) gracias a patrones característicos de reflexión que dependen de la rugosidad y de la dureza, así como del microrelieve. El uso del sonar de barrido lateral permite tener una imagen de los fondos de la zona pudiendo así diferenciarlos en nuestro caso en:

- Posidonia oceanica.

- Posidonia oceanica con cubetas:

- Fondos blandos-

- Fondos duros.

Los estudios nos muestran que en las proximidades de la orilla se encuentra una zona arenosa seguida de una zona rocosa con pradera de Posidonia oceanica de unos 500 metros de anchura. El emisario transcurre por esta zona por una zanja parcialmente hormigonada. A partir de aquí se observa la presencia de una extensa pradera de Posidonia oceanica en muy buen estado. La densidad de haces es bastante alta, a mitad de la trayectoria del emisario es de 500 haces/m2 y en la boca del emisario es de 220 haces/m2. La cobertura es total en algunos puntos mientras que en otros encontramos canales y cubetas intermata.

Posidonia oceanica es una planta superior (fanerógama). La importancia ecológica de Posidonia oceanica radica en que:

- Se trata de una especie endémica del Mediterráneo, es decir, que su distribución está restringida a este mar.

- Se trata de una especie que constituye por sí misma la base trófica y estructural de un ecosistema.

La densa formación de pradera de Posidonia oceanica constituye un refugio seguro para los alevines de muchas especies de peces, crustáceos, etc., que lo usan como criadero (PERES, 1997; HARMELIN-VIVIEN, 1982; MAZZARELLA et al, 1986); también otros animales encuentran cobijo entre sus hojas, como son poliquetos, moluscos, erizos, etc…

Sus hojas constituyen un sustrato idóneo para el crecimiento de algas epífitas y organismos de vida sésil, como briozoos y cnidarios.

- Recursos disponibles de áridos y canteras y su idoneidad, previsión de dragados o trasvases de arenas

Dadas las características del Proyecto de Adecuación, no tiene importancia el especificar este apartado, ya que el mismo se redacta para obras de nueva construcción, siendo el Proyecto que nos ocupa una “adecuación” por lo que el emisario ya está construido y en funcionamiento.

- Plan de seguimiento de las actuaciones previstas

No se prevé un plan de seguimiento ya que se trata de legalizar una obra ya construída, a excepción del establecido en la Instrucción de Vertidos al mar (seguimiento estructural y ambiental).

- Propuesta para la minimización, en su caso, de la incidencia de las obras y posibles medidas correctoras y compensatorias.

Al no requerir de un plan de seguimiento no se establecen medidas correctoras y compensatorias, específicas que no estén incluidas en las que se están realizando en cumplimiento de las especificaciones vigentes.

ANEXO 1:	CÁLCULOS DEL MÓDULO ODIN PERTENECIENTE AL MODELADO DE SIMULACIÓN COSTERA (SMC).

ANEXO 2:	CLIMA MARÍTIMO. OLEAJE MEDIO Y EXTREMAL

Temporal Real

Hs = 7.10   (Nov/2001)

ENE

ESTE

Hs = 4.30 m. (Marzo/2002)

Temporal Real

“ajuste” por protección geográfica adyacente

SSE

El oleaje proveniente del NNE entra “difractado” en la playa D’EN BOSSA por lo que al menos pierde un 20% de altura, quedando:

Hs = 7.1 x 0.80 = 5.68 m.

El temporal del Este, entra directo, pudiendo estimar  por refracción y shoaling entre -15  y -30 una altura casi igual:

Hs  4.00 m.

ESTE

TEMPORALES MÁXIMOS RECIENTES

Tabla de Altura Significante - Máximas Mensuales

Punto Wana 2060031 en el año 2001

| Hs: | Altura significativa | metros |
| --- | --- | --- |
| Tp: | Periodo de Pico | segundos |
| Dir: | Direccion media de procedencia | 0 = Norte; 90 = Este |

| Mes |  | Hs | Tp | Dir |  | Dia | Hora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene |  | 2.0 | 4.7 | 353 |  | 29 | 9 |
| Feb |  | 1.9 | 6.9 | 68 |  | 16 | 0 |
| Mar |  | 1.6 | 4.7 | 204 |  | 2 | 21 |
| Abr |  | 1.3 | 5.7 | 87 |  | 26 | 21 |
| May |  | 2.0 | 6.9 | 96 |  | 9 | 9 |
| Jun |  | 1.5 | 5.7 | 90 |  | 11 | 9 |
| Jul |  | 0.9 | 3.2 | 198 |  | 6 | 18 |
| Ago |  | 1.1 | 5.2 | 111 |  | 14 | 9 |
| Sep |  | 2.2 | 6.9 | 84 |  | 15 | 3 |
| Oct |  | 1.4 | 5.7 | 80 |  | 12 | 3 |
| Nov |  | 7.1 | 13.5 | 34 |  | 11 | 3 |
| Dic |  | 3.7 | 9.2 | 360 |  | 16 | 0 |

Tabla de Altura Significante - Máximas Mensuales

Punto Wana 2060031 en el año 2002

| Hs: | Altura significativa | metros |
| --- | --- | --- |
| Tp: | Periodo de Pico | segundos |
| Dir: | Direccion media de procedencia | 0 = Norte; 90 = Este |

| Mes |  | Hs | Tp | Dir |  | Dia | Hora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene |  | 2.9 | 8.4 | 94 |  | 4 | 21 |
| Feb |  | 2.2 | 5.2 | 352 |  | 21 | 15 |
| Mar |  | 4.3 | 10.2 | 96 |  | 29 | 3 |
| Abr |  | 2.5 | 7.6 | 86 |  | 2 | 12 |
| May |  | 3.3 | 10.2 | 82 |  | 7 | 6 |
| Jun |  | 1.6 | 5.7 | 30 |  | 7 | 9 |
| Jul |  | 1.7 | 6.3 | 85 |  | 4 | 21 |

Tabla de Altura Significante - Maximas Mensuales

Punto Wana 2060031 en el año 2003

| Hs: | Altura significativa | metros |
| --- | --- | --- |
| Tp: | Periodo de Pico | segundos |
| Dir: | Direccion media de procedencia | 0 = Norte; 90 = Este |

| Mes |  | Hs | Tp | Dir |  | Dia | Hora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene |  | 2.8 | 5.7 | 345 |  | 31 | 9 |
| Feb |  | 2.5 | 8.4 | 93 |  | 25 | 3 |
| Mar |  | 2.4 | 6.9 | 80 |  | 16 | 3 |
| Abr |  | 2.8 | 11.2 | 22 |  | 3 | 15 |
| May |  | 2.0 | 6.9 | 48 |  | 25 | 9 |
| Jun |  | 1.1 | 4.3 | 77 |  | 22 | 9 |
| Jul |  | 1.4 | 5.7 | 99 |  | 13 | 9 |
| Ago |  | 1.1 | 5.2 | 104 |  | 21 | 18 |
| Sep |  | 1.7 | 6.9 | 70 |  | 5 | 21 |
| Oct |  | 3.2 | 8.4 | 89 |  | 26 | 3 |
| Nov |  | 2.3 | 7.6 | 52 |  | 18 | 3 |
| Dic |  | 2.3 | 5.2 | 07 |  | 22 | 21 |

ANEXO 3:	PLANO PERFIL LONGITUDINAL EMISARIO

INSERTAR PLANO DENOMINADO “ESTUDIO BÁSICO DE LA DINÁMICA LITORAL” DE LA ADENDA Nº1 AL PROYECTO DE ADECUACION DEL EMISARIO SUBMARINO D´EN BOSSA (IBIZA)”.

  - ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:

Para actualizar el Presupuesto, hemos considerado actualizarlo a partir del período en que se visa; puesto que el Proyecto de ejecución fue visado en 1987, se adopta el factor de actualización desde enero de 1987 a enero del 2004 obtenido del Instituto Nacional de Estadística, que para la Comunidad Autónoma de Baleares es de:	FA=1,943

Este factor es el que se aplicará a los precios unitarios para obtener el Presupuesto Actualizado a fecha de Enero del 2004.

El Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) actualizado a fecha de enero del 2004 ascendería a la cantidad de SEISCIENTOS TRECE MIL NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (613,009.80 €).

Ver las hojas que se adjuntan.

Por Álvarez Ingenieros, S.L.			Por Mediterráneo Servicios Marinos

José Álvarez Alvarado				Rafael Cots Adam

(I.C.C.P)						(Biólogo)

INSERTAR HOJAS DE CÁLCULO DENOMINADAS “PRESUPUESTO ACTUALIZADO.XLS” DE LA ADENDA Nº1 AL PROYECTO DE ADECUACION DEL EMISARIO SUBMARINO D´EN BOSSA (IBIZA)”.