El exceso de aguas residuales urbanas sin aprovechamiento debido a que no pueden reutilizarse para riego por la poca actividad agraria de la isla, demanda la existencia de emisarios para verterlas una vez tratadas en las depuradoras.

La “Adecuación del emisario submarino de la playa d’En Bossa”, existente desde 1992 exige la elaboración de un estudio pluridisciplinar de la zona de vertido según lo dispuesto en la Orden de 13 de julio de 1993, que aprueba la “Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar”.

El agua vertida por el emisario de la playa d’En Bossa ha sido previamente tratada en la depuradora de Sant Jordi- playa d’En Bossa con tratamiento terciario de nitrificación- desnitrificación.

Se trata de una zona sensible según el criterio de la Directiva 91\271\CEE, por lo que se debe añadir a la EDAR el tratamiento de eliminación de fósforo para evitar una posible eutrofización, debido a que en época estival se concentra una población importante.

En la memoria se realiza una descripción actual del trazado del emisario tanto en su tramo terrestre como en su tramo submarino; detallando su conformación estructural, la naturaleza del fondo marino sobre el que encaja, el caudal que lleva, y los elementos necesarios para su funcionamiento.

Incluye además, el plan de operación y mantenimiento exigido en la Orden de 13 de julio de 1993, cuya finalidad es la adecuada conservación y funcionamiento de todo el sistema de depuración- vertido. El citado plan necesita de un equipo de operación y mantenimiento disponible las 24 horas para su intervención inmediata ante un posible problema estructural y de funcionamiento del emisario. Así mismo, la Estación Depuradora de Aguas Residuales, tiene su propio Plan de Operación y Mantenimiento que permite prevenir cualquier imprevisto mediante medidas de control que aseguren tanto el funcionamiento de las instalaciones como la calidad de salida de sus aguas tratadas.

Calculado el Nº de habitantes equivalentes (carga orgánica biodegradable, con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días de 60 g de oxígeno por día) y siendo éste  de 16.000, nos encontramos ante un emisario de categoría II.

Se hace constar expresamente la no existencia de cualquier otro vertido de aguas residuales en la zona afectada por el emisario. El uso de esta agua para regadío sería una alternativa, pero no la única por su pobre demanda para tal fin.

La finalidad de los emisarios es producir la descarga de esta agua en zonas donde se produzca una elevada dilución y un reducido impacto sobre el agua y el sustrato y sus respectivas comunidades.

Para el Cálculo de diluciones del efluente vertido por medio de la conducción submarina se han analizado los distintos casos que se podrían generar, combinando distintos caudales de vertido, velocidades de corrientes y ángulos de ataque de la misma al difusor. De los resultados que se evalúan podemos observar que cumplen ampliamente con las regulaciones de la CE y las Españolas en particular. Las características del propio emisario garantizan la adecuada dilución y difusión del vertido, que además será afectado por el poder depurador de la luz solar y el agua marina, minimizando los efectos perniciosos aún en las condiciones más desfavorables. La dilución es más que suficiente para que no se produzca contaminación sobre la pradera de Posidonia oceanica.

En el Estudio medioambiental se ha realizado una caracterización bionómica de la zona, análisis de las aguas receptoras y análisis de sedimentos superficiales.

Para la Caracterización bionómica de la zona se ha realizado una cartografía del fondo mediante la cobertura total con sonar de barrido lateral, cubriendo la franja batimétrica desde los 10 m de profundidad hasta cerca de los 40m, así como la estimación de la densidad de la pradera de Posidonia oceanica. Se ha observado mayoritariamente una cobertura total de pradera de Posidonia oceanica con una buena densidad de haces.

Para la toma de muestras de aguas receptoras se han determinado tanto parámetros físico- químicos como microbiológicos.

Para el análisis físico- químico se han comparado los resultados con los criterios de calidad establecidos en la legislación vigente relativa a la calidad exigible a las aguas de baño, Real Decreto 734/1988 y la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas.

Debido a la ausencia de valores límite para los metales pesados en las aguas de baño, nos referimos a los máximos admitidos por la reglamentación técnico sanitaria de aguas potables(R.T.S.A.P.).

Todos estos parámetros analizados están dentro de los límites establecidos.

Con el análisis microbiológico se busca saber si existe un riesgo sanitario

El Ministerio de Sanidad y consumo basándose en los criterios microbiológicos de calidad propuestos por la U.E. establece las distintas calificaciones de playa obteniendo la playa d’En Bossa la de APTA, siendo ésta la calificación más alta.

Para el Análisis de sedimentos se ha realizado un estudio microbiológico, por una parte se persigue modelizar la dispersión que siguen los contaminantes a partir del punto 0 del efluente, y por otra ver como es afectada la arena de la playa.

Según los parámetros que se barajan, se aprecia que a poca distancia del punto vertido el agua ya tiene calidad APTA para el baño debido tanto a la dilución que se produce al realizarse la mezcla de las aguas residuales con el agua de mar como la dilución producida al ser ésta transportada por las corrientes una vez en la superfície.

En el análisis de la arena de la playa, hasta que llega se produce una tercera dilución llamada de inactivación bacteriana, de manera que solo se encuentran EF pero en valores muy bajos y dentro de la normalidad.

Acorde a la Orden de 13 de julio de 1993, el Programa de vigilancia y control de una conducción y vertido ha de estar constituida por una vigilancia estructural y una vigilancia ambiental que comprueben el cumplimiento de los objetivos de calidad..

La Vigilancia estructural incluye una serie de inspecciones periódicas del emisario que permitan detectar los posibles problemas y averías. Se aconseja una inspección inicial, una inspección anual en pretemporada, y una serie de inspecciones periódicas en la época estival. Así mismo, se dan detalladamente los medios materiales necesarios para llevarlas a cabo

En la Vigilancia ambiental se encuentran recogidas las estaciones de muestreo, tipos de controles a realizar (control del efluente, control de las aguas receptoras y control de sedimentos y organismos) y sus análisis (simplificado y completo) y periodicidad de estos.

De esta manera, se llega a la conclusión de que el Emisario submarino de la playa d’En Bossa (Ibiza) cumple con la normativa vigente.